ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство объекта

«40-квартирный жилой дом в г. Чечерске

по ул. Советской  (поз.6)»

1.ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Рогачёвского района» (далее - застройщик): зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 15.04.2014 года № 0035311 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400110613.

Предприятие выполняет функции единого государственного заказчика по строительству:

- жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой;

- жилья на коммерческой основе;

- социально-значимых объектов Рогачёвского, Чечерского и Кормянского районов.

Место нахождения: 247250, г. Рогачёв, ул. Константина Санникова, 25

Режим работы предприятия:

- начало рабочего дня – 8-30;

- окончание работы – 17-30;

- перерыв на обед – с 13-00 до 14-00, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники и праздничные дни.

Сведения о проектах строительства жилых домов, в которых принимал участие застройщик

Государственное предприятие «УКС Рогачёвского района» осуществляло функции заказчика по объектам жилья, в том числе:

-28-квартирный жилой дом по ул. Ленина в г. Рогачеве (апрель 2021-сентябрь 2021);

-45-квартирный жилой дом в г. Чечерске по ул. Советской (ноябрь 2020-сентябрь 2021);

-40 квартирный жилой дом в г. п. Корма (долевое) (июнь 2020-апрель 2021);

-45 кв. ж. д. в г. п. Корма ул. Советская (пусковой комплекс) (июнь 2021-май 2022);

-40 квартирный жилой дом в г. Чечерске по ул. Советской (поз.13) (июль 2021-май 2022);

-Многоквартирный жилой дом по ул. Алеся Жаврука в г. Рогачеве (поз.1) (август 2021-июнь 2022);

-40 квартирный жилой дом в г. Чечерске по ул. Советской(поз.9) (июнь 2022-февраль 2023);

-Многоквартирный жилой дом по ул. Генерала Петровского в г. Рогачёве (апрель 2023-сентябрь 2023);

-40 кв. ж. д. в г. п. Корма (июль 2022-июнь 2023);

-Многоквартирный жилой дом в г.Рогачеве по ул.Ивана Богатырева (поз.1) (июнь 2023-август 2024);

-Многоквартирный жилой дом в г.Чечерске по ул.Советской (поз.7,8 по генплану) (июнь 2024- сентябрь 2025);

-Многоквартирный жилой дом в г.Рогачёве по ул.Ивана Богатырёва (поз.2) (март 2025-сентябрь 2025).

2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

По разработанной документации представлены:

согласования:

-государственного предприятия «УКС Рогачевского района», письмо от 18.03.2025 № 01-10/534 (согласование проектной документации по объекту);

-отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Чечерского райисполкома, письмо от 17.03.2025 № 09-35/140 (согласование проектной документации по объекту).

Строительный проект:

Строительным проектом предусматривается возведение 40-квартирного 5-этажного жилого дома по ул. Советской в г. Чечерске Гомельской области со стенами из мелкоштучных материалов (поз.6 по генплану), индивидуальной разработки, включенного в Перечень проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств приложение1 к Инструкции по определению типовых потребительских качеств жилых помещений, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.03.2022 № 30.

Проектом также предусматривается устройство в границах объемов работ, внутриплощадочной инженерной инфраструктуры и благоустройства, относимых на стоимость жилого дома.

Цель строительства: для личных, семейных, бытовых нужд.

Сведения об этапах и о сроках реализации проекта строительства: начало строительства – 29 октября 2025 года, предполагаемый срок окончания строительства – 10 июля 2026 года. Нормативный срок строительства 8,5 месяцев.

Срок строительства (перенос, приостановка, разделение на этапы) изменяется в порядке, установленном законодательством. Период приостановления строительства объекта (выполнение строительных работ) не включается в нормативный срок строительства по основаниям, предусмотренным законодательством.

Результат государственной экспертизы проектной документации: положительное экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Гомельской области» от 30 апреля 2025 года № 253-40/25.

Характеристика объекта строительства: 5-этажный, двухсекционный (позиции 6 по генплану).

Состав квартир:

| Тип квартир | Жилая площадь м2 | Площадь квартир м2 | Общая площадь м2 | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,64 | 37,04 | 39,19 | 5 |
| 1 | 18,86 | 38,99 | 41,14 | 5 |
| 1 | 19,93 | 39,23 | 41,38 | 5 |
| 1 | 19,93 | 39,58 | 41,73 | 5 |
| 2 | 29,70 | 54,21 | 56,62 | 5 |
| 2 | 29,86 | 56,94 | 59,35 | 5 |
| 2 | 30,32 | 57,62 | 60,03 | 5 |
| 2 | 30,92 | 58,13 | 60,54 | 5 |
| ВСЕГО | 985,80 | 1908,70 | 1999,9 | 40 |

Внутреннее зонирование квартир обеспечивает достаточный комфорт проживания и компактность расположения инженерных сантехнических коммуникаций, санузлов и кухонь, жилые комнаты не граничат с лестнично-лифтовым узлом. Все жилые комнаты - раздельные, не расположены смежно с лифтовыми шахтами. Санузлы квартир - раздельные. В ваннах предусмотрена возможность установки крупногабаритных стиральных бытовых машин.

По уровню комфорта проживания здание принадлежит к жилью типовых потребительских качеств. Размещение в жилом доме квартир для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках не предусматривается.

В жилом здании предусматриваются:

-  техподполье, в котором размещены инженерные коммуникации, водомерный узел, помещение электрощитовой;

-помещение уборочного инвентаря располагается на первом этаже здания каждой секции;

- изолированные помещения колясочных для хранения инвалидных и детских колясок, для зарядки инвалидных колясок расположены в каждой секции в осях «8-10» на первом этаже, в осях «3-5» на втором этаже;

- лестнично-лифтовой узел в каждой секции с грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг. с остановками на каждом этаже.

Дом запроектирован без мусоропровода и мусорокамер.

Входы в подъезды секций предусмотрены через тепловые тамбуры, оборудованные площадками крылец с приспособлениями для чистки обуви, крыльца защищены козырьками, лестничные марши у крылец отсутствуют в связи с организацией входа с уровня планировочной отметки тротуара.

Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки каждой жилой секции по закрепленной металлической лестнице-стремянке через металлический люк в перекрытии последнего этажа, с устройством будки выхода на кровлю и далее через металлические двери.

Каждая квартира имеет по одному летнему помещению (лоджии), с выходом из кухни, с остеклением рамами индивидуального изготовления из ПВХ-профиля с одинарным остеклением с глухими, распашной и поворотно-откидной створками.

Хозяйственные погреба под лоджиями первых этажей и в объеме техподполья, а также встроенные шкафы в объемах квартир не предусмотрены.

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит.

Стены техподполья - из бетонных блоков стен подвала, утепленные.

Наружные стены здания – из керамического кирпича с утеплением снаружи плитами пенополистирольными и частично плитами минераловатными.

Внутренние стены, стены лоджий, стены входа в здание - из   керамического кирпича.

Стены тамбуров -из блоков из ячеистого бетона.

Перегородки толщиной 65 мм, 120 мм, 250 мм - из кирпича керамического, толщиной 100 мм - из ячеистого бетона, толщиной 260 мм - двухслойные с воздушным зазором 40мм из блоков из ячеистого бетона и керамического кирпича.

Перекрытия и покрытие - из железобетонных многопустотных плит.

Лестницы - сборные железобетонные марши, сборные железобетонные площадки.

Кровля над основным зданием, над входами в здание, тамбурами - плоская совмещенная с покрытием из двух слоев битумно-полимерного материала, с организованным водостоком.

Внутренняя отделка квартир:

Потолки - улучшенная акриловая окраска (жилые комнаты, коридоры),

улучшенная влагостойкая акриловая окраска (кухни, санузлы и ванные комнаты);

Стены: оклейка обоями, устойчивыми к сухому истиранию (жилые комнаты, коридоры), оклейка моющими обоями (кухни), улучшенная влагостойкая акриловая окраска (санузлы и ванные комнаты);

Полы: ламинат (жилые комнаты, коридоры, кухни); керамическая неглазурованная плитка (санузлы и ванные комнаты).

Внутренняя отделка технических, вспомогательных помещений:

Потолок – простая акриловая окраска;

Стены - простая окраска акриловой краской; панель из масляной краски высотой 2,00 м, выше- акриловая окраска в помещении уборочного инвентаря;

Полы – бетонные; лестничная клетка, тамбур, колясочная–зарядная, помещение уборочного инвентаря - с покрытием из неглазурованной керамической плитки.

Помещение общего пользования:

Потолок - улучшенная окраска акриловой краской;

Стены - улучшенная окраска акриловой краской;

Полы - с покрытием из неглазурованной керамической плитки.

Окна, балконные двери – из деревянных блоков с поворотно-откидными створками, с двухкамерным стеклопакетом, с детскими замками безопасности, оборудованные механизмами открывания створок и воздушными клапанами для проветривания.

Рамы остекления лоджий - ПВХ профиль с однокамерным пакетом.

Двери входа в подъезды, двери входные в квартиры, техническое подполье, помещения уборочного инвентаря, колясочные-зарядные, помещения водомерного узла и электрощитовой - металлические; тамбурные и межкомнатные двери -деревянные; люк-лаз на кровлю - стальной.

Наружная отделка фасадов – окраска по грунтовке за 2 раза водно-дисперсионной фасадной краской основных плоскостей наружных стен, утепленных по подготовленной поверхности; окраска водно-дисперсионной фасадной краской по подготовленной поверхности не утепленных участков наружных стен, цоколя, лоджий, входов.

Отопление и горячее водоснабжение жилого дома предусматривается от индивидуальных отопительных котлов производительностью 24 кВт на газовом топливе с закрытой камерой сгорания, устанавливаемых в кухнях квартир. Система отопления принята двухтрубная, горизонтальная, тупиковая. Циркуляция воды в системах обеспечивается насосами, входящими в комплект отопительного аппарата.

Отопление ванных осуществляется от полотенцесушителей.

В квартирах предусмотрена установка: счетчиков холодной и горячей воды, отопительных газовых котлов мощностью 24кВт, газовых плит ПГ-4, счетчика учета газа, автономных пожарных извещателей.

Объект строится по государственному заказу:

- для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, государственных предприятий и хозяйственных обществ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 95 от 06.035.2025 г., 22 квартиры: №№ 1,3,4,5,7,9,11,12,15,16,19,20,21,24,25,28,29,32,33,36,37,40  общей площадью 1197,03 м2;

-   за счет средств, выделяемых на реализацию Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2026-2030 годы, в соответствии с решением Гомельского областного исполнительного комитета от 21.01.2025 г. № 32,  18 квартир №№ 2,6,9,10,13,14,17,18,22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 общей площадью 802,87 м2.

Ценовые показатели стоимости: стоимость 1 кв.м. общей площади с отделочными работами на дату опубликования проектной декларации составляет

2 997,55 рублей.

Цена объекта долевого строительства (цена договора) формируется на стадии заключения договора с дольщиком в соответствии с законодательством. Изменение цены объекта долевого строительства допускается в случаях, предусмотренных законодательством и по соглашению сторон, а её уплата производится поэтапно на основании представленных застройщиком справок о размере очередного взноса.

Данные о правах застройщика на земельный участок: участок, отведенный во временное пользование, под строительство жилого дома расположен в г. Чечерске на территории квартала жилой застройки по ул. Советская.  Площадь участка в границах работ - 0,1248 га.

О передаче квартир правообладателям: застройщик в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и договором, при условии полной оплаты дольщиком стоимости объекта долевого строительства, передаёт им квартиры и документы на оформление права собственности.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков: межквартирные лестничные клетки, лестницы, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие не несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного жилого дома.

Сведения о договоре строительного подряда: № 02-176/2025 от 22.10.2025г.

Подрядная организация: Открытое акционерное общество «Гомельский объединенный строительный трест».

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ДОЛЬЩИКАМИ:

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2019 г. № 156 «О долевом строительстве».

Чечерским районным исполнительным комитетом в части квартир определенных настоящей декларацией.

Заявления подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.

Дата начала приёма заявлений – не ранее чем через пять календарных дней после опубликования проектной декларации.

Для подачи заявления и заключения договора необходимо личное присутствие гражданина или его представителя с наличием правоустанавливающих документов (паспорт, доверенность). Договор подписывается и вручается  лично под роспись.

Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется, электронные заявления не регистрируются.

Застройщик не формирует очередь, а ровно не ведёт учёт и не влияет на формирование очереди среди потенциальных дольщиков.

Если гражданин в течение 7 (семи) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и застройщик оставляет за собой право заключить договор на заявленный объект долевого строительства с другим гражданином.

Более подробную информацию по вышеуказанному объекту можно получить по телефону: 8-02339-9-09-82; 9-08-82.